### 住商肥料（青岛）有限公司

### 成品包装袋承揽制作招标公告

公告标题：住商肥料（青岛）有限公司成品包装袋承揽制作招标公告
    住商肥料（青岛）有限公司现对日常生产用各规格成品包装袋进行招标，为保证包装袋的质量稳定和资金的使用效益，使包装袋的供应工作高效、顺利完成，采用以下方式的招标方法择优选择供货单位。
1.招标说明：
1.1项目名称：住商肥料（青岛）有限公司日常生产用各规格成品包装袋。

1.2招标成品包装袋承揽期限：2023年4月01日—2024年3月31日期间（如需延长双方合同约定）。
1.3项目供货地点：山东省平度市杭州南路288号，即住商肥料（青岛）有限公司仓库。
1.4主要供货内容：各规格成品包装袋，详细内容见附件。
1.5招标数量：招标单位拟定的需求数量为暂定数量，实际数量以招标单位生产需求为准，具体需求时间和需求数量，以招标方书面订单为准。
1.6包装物技术要求：以住商肥料（青岛）有限公司包装袋招标技术标准为准，详见附件。
1.7质 量 要 求 ：编织布使用正品聚丙烯粒状原料，内衬袋使用高压聚乙烯（LDPE）,不得使用粉料或再生料，否则招标单位有权退货，其它需完全满足住商肥料（青岛）有限公司包装袋招标技术标准的要求。
1.8 包装袋的验收及不合格产品的处置办法：按技术标准1中相关条款执行。
2.投标须知：
2.1投标单位资格以及样品提供：
2.1.1投标单位需具有独立法人资格，投标单位提供企业简介（包括生产设备及人员、生产能力、厂区面积、经营业绩、联系人和联系方式等）、企业营业执照、工业产品生产许可证、资质证书、体系证书、获奖证明以及2年内主要客户名单、产品型号、联系方式等相关材料文件；以上证件必须年审的需复印件加盖公司印鉴。

2.1.2样品袋提供：符合附件1.1、附件1.2技术要求和附件2重量要求的40kg规格的同一样品袋包装袋20条：带内衬袋并缝合圆口，可提供覆无彩印透明膜或者其它厂家重量和尺寸近似的包装袋，以快递形式于2023年2月17日前邮寄至招标单位，以签收日期为准，过期作废（地址：山东省平度市杭州南路288号；联系人：滕先生；电话：0532-80816169）；与招标单位正在合作的合格供方不需要再提供样品袋进行测试。

2.2招标方收到样品袋后对样品包装袋进行破碎实验及脱膜实验，经招标委员会（或小组）综合评定后选择相应的投标单位作为入围投标单位。2023年2月23日前通知入围投标单位参加之后的招标活动（未接到通知厂家即未能入围，招标单位不再通知）。

2.3投标单位应承担本次投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任，提供的样品包装袋也不予以退回。
2.4投标过程及开标不必派人到会议现场（如确需到开标会议现场将电话通知），开标方如必要将电话联系投标方，请投标方在开标日保持电话畅通；投标单位应按照招标活动日程及时响应，逾期将按自动弃权处理。
2.5入围投标单位中标后必须严格按照招标说明书的要求组织制作供货，不得以任何形式转包、分包。
2.6投标报价：
    入围投标单位接到通知后严格按照报价表（附表2）分项报价，便于招标委员会进行评标比较。
2.7在递交投标书截止日期前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将以书面方式发给入围投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。
2.8投标单位应认真阅读招标文件，若投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标单位视为无效。
2.9投标单位若对招标文件有疑问，应于2023年2月28日中午12：00前向招标单位提出，招标单位将以口头或书面形式予以解答。

2.10若入围投标单位在投标过程中串通作弊，哄抬标价，则取消相关投标单位的投标资格。
3.投标文件的编制：
标书包括以下内容，入围投标单位应向招标单位提供：
3.1投标文件正本一份，副本一份，并具有以下内容：
3.1.1企业法人营业执照、工业产品生产许可证。
3.1.2法人代表资格证明书。
3.1.3如投标人不是本公司法人代表，须附投标人身份证复印件及有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章。
3.1.4各种资质证书、体系证书和获奖证明。
3.1.5企业简介（包括经营业绩、生产能力、联系人和联系方式等）以及2年内主要客户名单、产品型号、联系方式等相关材料文件。

3.2报价文件（一式三份）
3.2.1按照招标书中附件2填写报价单（便于评标小组比价），不按本招标书要求提交报价文件的，将取消投标资格。
3.2.2报价文件中不许加行、涂抹或改写；不符合项或偏离项如填写不开可另附纸张填写。
3.2.3入围投标单位提供标书，在2023年3月1日17:00前密封后加盖公章和法人代表印签邮寄到招标方（地址：山东省平度市杭州南路288号；联系人：范玉花；电话：0532-80816169），并在信封内件品名上注明“包装袋投标文件”。
电报、电话、传真，电子邮件等形式的报价概不接受。
4.开标：
4.1 时间：2023年3月2日(暂定）。
4.2 地点：住商肥料（青岛）有限公司会议室。

4.3 参加人员：
4.3.1住商肥料（青岛）有限公司招投标委员会与小组成员。

4.3.2入围厂家不到现场参加开标会议，但是授权代理人要保持电话畅通，如长时间无人接听视同弃标。
4.4开标程序：
4.4.1对投标书密封完好性进行审查，标书未按时邮寄送达者取消投标资格。

4.4.2 招标单位复审入围投标单位资格；品管部通报原供货厂家及入围厂家质量情况。

4.4.3 招标委员会对投标单位报价及企业情况综合评估，提出建议中标单位。

- 招标原则：
5.1 评标活动遵循公开、公平、公正、科学、择优的原则进行综合评价。
5.1.1报价情况（在考虑质量保证的前提下，可择优进行议价）。
5.1.2企业信誉。
5.1.3执行合同的能力。
5.2按招标单位《物资、工程等招标规定》及其他招标文件的相关要求，招标当日不宣布中标结果，需由招标委员会主任确定中标单位。中标单位在中标后5个工作日内与招标单位签定合同，如中标单位在宣布中标后5个工作日内不与招标单位签定合同，视为不响应中标，取消中标资格，按照评标结果的顺序顺次递补。
6.质保金及付款方式：
    参加本次招标需缴纳投标保证金20000元（贰万元整），需通过投标公司公账号支付到我公司银行账号（开户名：住商肥料（青岛）有限公司，开户行：中国农业银行平度广州路支行，账号：38-163 3010 4000 6756）；中标方在中标后投标保证金自动转为质保金，合同终止后无息退还。中标单位开具增值税发票（税率13%），经检验合格后办理入库，自到货时间起30天内付款。
7.其他约定事项：
7.1投标单位中标后，已有版面必须在7天内按照招标单位的订单进行拉丝织布，15天内必须供货；新版面需在22天内必须供货。
7.2不管招标单位所用包装袋单次需求量为多少，中标单位均应按约定时间供货；
7.3中标单位供货时，需将包装袋运送到招标单位指定地点，如发往招标方委托单位仓库运费另计。

7.4中标单位首次供货，若验收质量严重不合格（外观严重不合格，破碎脱膜复检不合格），将被取消中标资格，按评标结果的顺序递补。原中标单位须将版辊做退回招标方处理，保证金退回，袋子作破坏性处理标记后原中标单位负责运走。
7.5投标单位中标后，合同期内如聚丙烯等包装原料价格发生重大变化，聚丙烯价格变动超过400.00元/吨（即≥±200.00元），订单价格则按如下公式进行相应调整：
包装袋单价（元/条）=中标单价+聚丙烯吨价变动量÷1000×[包装物总重量÷1000]

注：PP吨价变动量（单位：元/吨）；包装物总克重（含内衬袋，单位：g/条）。
招标单位：住商肥料（青岛）有限公司。
地 址：山东省平度市青岛路106号（山东省平度市杭州南路288号）。

联 系 人：商务：范女士   技术：滕先生。
电 话： 0532-80816169。
                                                  2023年2月8日

附件1. 技术标准：

1.1总标准：

| 序号 | 项目 |  | 50KG包装 |  |  |  | 40KG包装 |  | 25KG包装 |  |  | 20KG包装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 双面 复膜彩印 |  |  | 公差 | 双面复膜彩印 | 公差 | 双面复膜彩印 | 公差 |  | 双面复膜彩印 | 公差 |
|  |  |  | 标准值 |  |  |  | 标准值 |  | 标准值 |  |  | 标准值 |  |
| 1 | 袋型长度（mm） |  | 940 |  | 940 | +10 | 910 | +10 | 760 | +10 |  | 660 | +10 |
| 2 | 袋型宽度（mm） |  | 600 |  | 580 | +10 | 550 | +10 | 480 | +10 |  | 450 | +10 |
| 3 | 重量g | 总重 | 165 |  | 160 | +10 | 150 | +10 | 110 | +10 |  | 90 | +10 |
|  |  | 外袋 | 135 |  | 130 | +10 -5 | 125 | +10 -5 | 90 | +10 -5 |  | 75 | +10 -5 |
|  |  | 内袋 | 30 |  | 30 | +5 | 25 | +5 | 20 | +5 |  | 15 | +5 |
| 4 | 经密×纬密 根/100mm |  |  |  |  |  | 48×48 +1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 缝底线距底边距离（mm） |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 材质要求 |  |  | 外袋用PP （半透明） 内袋用LDPE（透明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 印刷及版样 |  |  | 字迹清楚，色泽饱满不粘袋，稳定、牢固 |  |  |  |  |  |  | BOPP膜印刷 |  |  |
| 8 | 采用标准代号 |  |  | GB8946、GB8947、GB8596、GB2828、GB4857.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 复膜要求 |  |  | 复边与袋边之间的距离为0.5-1厘米，切边必须平整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 破碎率 |  |  | 破碎率按国家标准GB/T8946-2013为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他要求 |  | 内袋套入外袋,到位、平整。上口内、外袋向内缝合在一起。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 300条/件（具体包装方式可议），其他按国家标准要求执行。凡有公差范围的数据，其平均值全批不得小于标示值。所有原料必须是优质纯新料，不得掺混再生料、废料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2外观标准

| 类别 | 判定率 （不大于） | 检测项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 类 | 合格判定率为：7% | 褶皱 | 褶皱宽度3mm，长度100mm的折叠不多于3处 |  |
|  |  | 袋口褶皱 | 包装袋袋口不得有褶皱 |  |
|  |  | 内衬服帖度 | 包装袋上缝口处不允许出现缝线拖针、断线、未缝住卷折现象，包装袋袋口处内衬与外袋之间不得有褶皱空隙；包装袋袋口前后对齐，相差不得大于5mm |  |
|  |  |  | 内衬折角边与外袋边夹角不大于45゜，且折角边延伸线与外袋侧边交点到外袋底部距离不得大于袋长的1/5 |  |
|  |  |  | 内衬袋底与外袋底边距离不大于120mm |  |
| B 类 | 合格判定率为：8% | 稀档 | 间隔100mm内，经纬线断缺不超过2根 |  |
|  |  | 复合 | 复合宽度足够，双面复合基材宽度 ≥5 ～ 10mm,且无脱落、气孔及硬块 |  |
|  |  | 外袋 | 针距 | （袋底mm）：29.5tex×6 标准：6.7～7.7，29.5tex×3×3 标准：7～12 |
|  |  |  | 缝线 | 针脚松紧适宜，针距均匀，无跳线、断线 |
|  |  |  |  | 袋底缝制距底口20mm处上折，缝线距折边10~ 12mm |
|  |  | 圆口线 | 上封口圆口线余留线头不得超过10mm |  |
|  |  | 底部线 | 包装袋底部封口线预留长度控制在50mm之内 |  |
|  |  | 切合 | 热熔切割，不散边，无粘着、熔痕等异常情况 |  |
| C 类 | 合格判定率为：10% | 颜色 | 颜色无重色，色彩均匀、适宜 |  |
|  |  |  | 编织袋底色无明显色差，与样品相符 |  |
|  |  | 清洁 | 由油或其他原因造成100mm²以下的明显污点不多于3处 |  |
|  |  | 印刷 | 包装标识印刷牢固、清晰、图案，字体布置合理美观表面无明显污迹 |  |
|  |  | 版面 | 版面放置方向要求一致 |  |
| 其它说明 |  | 由于招标方包装使用全自动包装生产线，要求包装袋上封口平整不得有褶皱，所以在包装袋外包装及运输过程中必须采取进行相应防护措施（距离较远的建议使用瓦楞纸夹板打包，必须保证包装袋上缝口平整不得有褶皱，此费用包含在报价中，如不包含请在不符合项或偏离项中另行填写），以防产生褶皱现象；同时要求上封口圆口线长度不得超过10mm，下缝口线长度一致并不得超过50mm，包装袋版面放置方向必须一致。 关于质差包装袋，在招标方厂内挑拣出的不合格包装袋，招标方做退回处理或由中标方免费进行调换。 |  |  |

1.3防串货条码标准：

| 可变码印刷位置 | 包装袋条码位置，印刷在包装袋版面的背面，上标位置在中间距上口顶端60±10mm处；下标位置在中间距下缝口线上端33mm（+7mm，-23mm）处；方形码印刷在下标位置的上方（方形码两端需印刷字体：扫方码查真伪），并且地址栏不得覆盖或遮盖条码。 |
| --- | --- |
| UV喷墨机 | 中标厂家自备及自行维护，招标方不负责此项费用。 |
| 防串货条码 | 条码尺寸：35×15mm ；方形码尺寸：35×35mm；条码数据由招标方提供。 |
| 验收标准结果处理 | 如出现无标、地址栏处遮盖或覆盖条码及条码在上下缝口线处，以上为不合格品，中标方在生产厂内自行拣出不得掺杂，如招标方挑拣出则做退回处理并要求中标方负担相应挑拣费用。 |

1.4破碎及脱膜试验标准：

| 抽样数量：各5 条 |  |  | 内装物总重量：□ 招标方生产复合肥50 KG /40kg/25kg/20kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验条件：常温、常压。 |  |  | 场地：平整光滑的铁板平面 | 试验仪器：跌落机 |  |  |  |
| 跌落方式：包装件垂直自由落体运动，跌落面水平地接触地面。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验方法步骤（同一包装件） |  |  | 破碎试验：侧平纵跌三次 , 高度：1.1米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 脱膜试验：平跌三次 ，高度：1.5米 |  |  |  |  |
| 破碎试验方法细则 | 标准要求 |  |  |  | 试验结果 |  | 结论判定 |
| 破碎试验方法细则 | □常规检验判定（5条）： ①破裂条数＜2条为合格 ②破裂条数≥2条为不合格 （脱丝不视为破碎，破碎漏料的判定标准为：漏料且包装袋经线连续断裂4cm） □复检检验判定（10条）： 破裂漏料条数≥3条，为不合格 （复检样品从常规检验样品所在的包装件中抽取） |  |  |  | 第一次 侧跌 |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二次 平跌 |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三次 纵跌 |  |  |
| 脱膜试验方法细则 | □常规检验判定（5条）： ①脱膜1条袋子（其中有2条鼓膜≤150cm2）为合格 ②脱膜2条以上不合格。 □复检检验判定（10条）： - 脱膜，同时另外有3条有可见性鼓膜面积达到150cm2及以上为不合格。 （复检样品从常规检验样品所在的包装件中抽取） |  |  |  | 第一次 平跌 |  |  |
|  |  |  |  |  | 第二次 平跌 |  |  |
|  |  |  |  |  | 第三次 平跌 |  |  |
| 验收标准 结果处理 |  | - 1.破碎试验不合格： 1.1经招标方判定为较轻破碎，中标方进行降价处理（降价10-15%），招标方进行让步接收； 1.2经招标方判定为严重破碎，则本批次包装袋全部退回处理并做破坏性处理标记； 2.脱膜试验不合格：则本批次包装袋全部退回处理并做破坏性处理标记。 |  |  |  |  |  |

| 名称 |  | 规格 | 总重 |  | 编织布颜色 |  | 单位 | 数量 | 覆膜不到边单价 | 满版覆膜 到边单价 | 折M边包 装袋单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双面覆膜 彩印包装袋 |  | 50kg | 165g |  | 黄色 |  | 条 | 10000 |  |  |  |
|  |  |  | 160g |  | 白色 |  | 条 | 10000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 黄色 |  | 条 | 10000 |  |  |  |
|  |  | 40kg | 150g |  | 白色 |  | 条 | 10000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 黄色 |  | 条 | 10000 |  |  |  |
|  |  | 25kg | 110g |  | 白色 |  | 条 | 10000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 黄色 |  | 条 | 10000 |  |  |  |
|  |  | 20Kg | 90g |  | 白色 |  | 条 | 10000 |  |  |  |
| 周转 包装袋 |  | 50kg | 160g |  | 不做要求 |  | 条 | 10000 |  | 双面覆膜不到边，不做印刷，不印条码，带内衬袋，其它符合标书中技术标准要求。 |  |
|  |  | 40kg | 150g |  | 不做要求 |  | 条 | 10000 |  |  |  |
| 报价说明 |  | 单价含印刷可变条码费用，含运费到厂价，含装卸费用（如使用招标方工人的装卸费用为30.00元/万条），不含版费，开具税率13%的增值税专用发票。折M边工艺的包装袋报价，编织布要求为透明全新料并印刷铺满版。以上单价报价单位为元/条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷版辊 |  | 50kg版辊 |  |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
|  |  | 40kg版辊 |  |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
|  |  | 25kg版辊 |  |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
|  |  | 20kg版辊 |  |  |  |  | 支 | 1 |  |  |  |
| 起订量及 供货期限 |  | 包装袋起订量 条； 新版面包装袋供货日期为 天； 已有版面供货日期为 天。 |  |  |  |  |  | 包装方式：中标方采用瓦楞纸夹板包装，300条/件，瓦楞纸夹板不回收，包装费用包含在单价中；如中标方能够保证打包件到招标方仓库袋口平整无褶皱，可以不使用夹板包装。 |  |  |  |
| 原料（PP：T30S）中石油（中石化）华南公司当日挂牌/出厂价 |  |  |  |  |  | 8000.00元/吨（该价格将在入围后，根据市价调整）（将以2023年2月23日报价作为包装袋价格计算的PP基础价格，PP价格的变动量以此报价为基础计算）。 |  |  |  |  |  |
| 包装袋单价（元/条）=中标单价+聚丙烯吨价变动量÷1000×[包装袋总重量÷1000] 注：PP吨价变动量=订单当日挂牌/出厂价-基础价格（单位：元/吨）；采购当日PP出厂价单价较基础价格高则为正数，较基础价格低则为负数（-）；包装物总克重（含内衬袋，单位：g/条）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 必须项 | 投标方必须具有在包装袋上印刷可变二维码的设备：招标方成品包装袋需印刷防串货条码（码数据由招标方提供），顶端格式为条形码，下端格式为方形码（方形码两端需印刷字体：扫方码查真伪）+条形码，并且保证这三个码为同一个数据码，字迹清晰，识别率高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不符合项或偏离项 （可另添加页面书写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2. 招标包装袋报价明细：                                    报价单位（盖章）：               报价日期：2023年    月    日