整理部K5、K7、K19定型机及G8干布机

烘箱马达节能改造项目

- 节能改造原因：

由于这3台定型机+1台干布机烘箱循环风机马达均为高耗能淘汰落后电机。为节省电能及执行集团和国家节能降耗的产业政策，拟改造成一级能效（IE5）稀土永磁同步电机+专用变频器控制。

- 节能改造项目内容：

1、现整理部定型机/干布机烘箱循环风机马达清单如下：

| 序号 | 机台名称与编号 | 烘箱循环风机参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | K5定型机 | 1LE0001 ICB2 7.5KW、1460r/min、16台、B5安装方式 |
| 2 | K7定型机 | ILE0133-4AA71-Z、7.5KW、1740r/min、16台、B5安装方式 |
| 3 | K19定型机 | ILE0001-KB2、7.5KW、1460r/min、16台、B5安装方式 |
| 4 | G8干布机 | Y160L-4 15.0KW、1460r/min、14台、B5安装方式 |

本次节能改造项目内容：

包括一级能效（IE5）稀土永磁同步电机+专用变频器+控制柜等。节能改造后，不能影响原定型机/干布机的功能与操作，且在同等运行工况条件下，对比以前节电率≥8%。

2、节能改造后定型机/干布机烘箱循环风机马达、变频器清单如下：

| 序号 | 机台名称与编号 | 产品型号、规格、数量、要求等 |
| --- | --- | --- |
| 1 | K5、K7、K19定型机 | （1）一级能效（IE5）稀土永磁同步电机，品牌：江苏久知、深圳汇川、六安江淮，型号：XYVF132M-1500、功率：7.5KW，1500r/min，数量：48台，B5安装方式。 （2）配套专用变频器，品牌：久知、汇川、ABB，数量：48 台。 |
| 2 | G8干布机 | （1）一级能效（IE5）稀土永磁同步电机，品牌：江苏久知、深圳汇川、六安江淮，型号：XYVF160L-1500，功率：15.0KW，1500r/min，数量：44台，B5安装方式。 （2）配套专用变频器、品牌：久知、汇川、ABB，数量：14台。 |

- 技术要求：

1、电机为知名品牌，如：江苏久知、深圳汇川、六安江淮，IE5一级能效，稀土永磁同步

电机，B5安装方式；

2、配套专用变频器（一拖一）为知名品牌，如：久知、汇川、ABB，具备内置PID功能和

保护功能等；

3、电机与风机风叶要配合好，不能有异响、震动等，且电机外壳及散热风叶外罩均作保护接地；

4、变频器固定牢靠，且外壳也作保护接地。

四、施工要求：

1、遵守丽海的有关规章制度和安全管理规定，听从相关人员安排，积极完成节能改造项目；

2、施工前按要求办理开工令手续（即提供施工组织计划，作业方案，施工进度表，安全培

训，人员保险，作业人员，上岗证，现场负责人，安全管理员等），进行安全技术交底，

并签订安全协议书；

3、如需危险作业时，按规定办理危险作业许可证，并录好视频；

4、当无施工完毕现场要清理干凈，并进行垃圾分类，及时运走至废品仓；

5、根据项目要求，施工时要合理安排工序，操作时，要按照规范要求进行；

6、淘汰出来的落后电机由承包商变卖抵扣人工费；

7、现场施工总工期：30天（含机电安装与调试等）。

五、承包商资质要求：

1、承包商注册资金不低于1000万元人民币，并且具备下列相关资质：ISO体系认证资质，

及节能改造技术服务资质；

2、承包商应具备电气工程师或以上技术人员不少于2人；

3、提供近一年内至少50个或以上类似的节能电机改造案例。

六、验收标准：

1、符合规定品牌的节能电机与变频器，且符合技术要求；

2、节能电机为稀土永磁同步电机，且能效必须达到一级能效（IE5）的标准；

3、运转平稳，三相电流平衡，无异响，无震动等；

4、节能改造后，保证机器的性能参数不能改变；

5、节能改造后，在同样运行工况条件下，对比以前其节电率≥8%。